常平环保专业基地A4-02地块

印花及洗水项目工程场地

岩土层剪切波速及地面脉动卓越周期测定报告

广东省工程防震研究院

项目名称：常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目

场地岩土层剪切波速及地面脉动卓越周期测定

审    核：吴名彬

项目负责：郑洁红

报告编写：郑洁红

完成时间：2019年9月

完成单位：广东省工程防震研究院          邮编：510070

地    址：广州市先烈中路81号大院        电话：13660768095

# 一、前言

本工程场地波速及地面脉动卓越周期测试工作的目的是：

(1)提供ZK4、ZK15号钻孔的土层剪切波速，确定场地土类型及建筑场地类别；

(2)确定ZK4、ZK15号孔的地面脉动卓越周期。

# 二、土层的剪切波速度

## 1．波速测试基本原理

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)的第10.10条，场地土层剪切波测试主要有三种方法：单孔法、跨孔法或面波法。本次测试采用单孔法或面波法。

(1)、单孔法测试

在进行现场土层剪切波测试时，利用钻孔内固定抬震器进行波速测试的方法，在地面上放置一敲击板作为震源，敲击此板，产生向下传播的地震波。使用能接受三分向振动的拾震器置于孔内以接收从震源传来的振动信号，此信号通过电缆传给放大器及模/数转换板后，送入计算机，然后进行数据处理计算（图1）。

(2)、面波法测试

在进行现场土层剪切波测试时，利用地表上的抬震器，测定不同激振频率下地震波的波长，可得到地表以下一个波长深度范围内的平均波速（瑞利波或剪切波速）。测试时，在地面上放置一敲击板作为震源，敲击此板，产生向下传播的地震波。每隔2m将多个拾震器置于地面上，通过能接收三分向振动的拾震器接收从震源传来的振动信号，此信号通过电缆传给放大器及模/数转换板后，送入计算机，然后进行数据处理计算。根据压缩波和剪切波的传播时间和距离，可以计算出压缩波和剪切波的波速。

图1  剪切波速测试原理图

(3)、测试仪器

测试仪器采用“工程测振系统”。该系统由DZ-28型井下三分量地震检波器、DS-3型三分向短周期拾震器、WZG-24A波速测试仪及计算机构成，24通道，采样速率为10s~200ms，频带宽度0.1Hz～4000Hz，其测试精度均符合国家有关规范要求。

## 2．剪切波速计算方法

如图1所示，h1，h2，…hn为各土层深度，L1，L2，…Ln为测点到震源距离，t1，t2，…tn为各测点到震源的走时，s为震源到孔口距离。则各层剪切波速V1，V2，…Vn可计算如下：

V1=h1t1cosα1

V2=h2−h1t2cosα2−t1cosα1

……

Vn=hn−hn−1tncosαn−tn−1cosαn−1

其中：cosαi=his2+hi2，i=1,2,…n。

各测试孔位置见图2，ZK4、ZK15孔的土层剪切波速测试结果如表1至表2所示。

| 表1 ZK4号孔位土层剪切波速沿深度的分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩 性 | 深度(米) | 波速(米/秒) | 层平均波速(米/秒) |
|  | 2 | 174 |  |
| 素填土 | 3.6 | 181 | 177.6 |
| 粘土 | 6.5 | 176 | 176 |
|  | 8 | 139 |  |
| 淤泥质土 | 9.7 | 145 | 142.1 |
|  | 11 | 435 |  |
|  | 13 | 451 |  |
| 强风化砂岩 | 15 | 478 | 473.8 |
|  | 17 | 492 |  |
|  | 17.7 | 506 |  |

图2  剪切波速测试孔位置分布图

| 表2 ZK15号孔位土层剪切波速沿深度的分布 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩 性 | 深度(米) | 波速(米/秒) | 层平均波速(米/秒) |
|  | 2 | 175 |  |
| 素填土 | 3.7 | 182 | 178.6 |
| 粘土 | 6 | 177 | 177 |
|  | 7.5 | 218 |  |
| 细砂 | 9 | 231 | 224.7 |
| 粉质粘土 | 10.5 | 264 | 264 |
|  | 12 | 446 |  |
| 强风化砂岩 | 14 | 471 | 471.5 |
|  | 15.5 | 495 |  |

# 三、场地土类型、建筑场地类别的划分

《建筑抗震设计规范GB50011-2010》规定，场地土类型应按剪切波速范围划分，对多层土可取地表下20m且不深于场地覆盖层厚度范围内各土层剪切波速，按土层厚度加权的平均值确定等效剪切波速，再按等效剪切波速范围来确定场地土类型，建筑场地类别则按等效剪切波速和场地覆盖层厚度范围这两个指标来确定。

场地土类型，自地表以下20米且Vs≤500m/s的深度，其剪切波速Vs≤150m/s者属软弱土；150m/s＜Vs≤250m/s者属中软土；250m/s＜Vs≤500m/s者属中硬土； 500m/s＜Vs≤800m/s者属坚硬土或软质岩石；Vs＞800m/s者属岩石。

建筑场地类别，根据场地土类型和场地覆盖层厚度划分为四类(表3)。

表3  各类建筑场地的覆盖层厚度（m）

| 等效剪切波速(m/s) | 场 地 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| Vs＞800 | 0 |  |  |  |  |
| 500＜Vs≤800 |  | 0 |  |  |  |
| 250＜Vse≤500 |  | ＜5 | ≥5 |  |  |
| 150＜Vse≤250 |  | ＜3 | 3~50 | ＞50 |  |
| Vse≤150 |  | ＜3 | 3~15 | 15~80 | ＞80 |

根据《建筑抗震设计规范GB50011—2010》规定和本场地的ZK4、ZK15号孔的土层剪切波速测试结果，本场地的场地土类型和建筑场地类别的判别结果如表4所示。

表4 剪切波测试结果综合表

| 测试孔 编号 | 地面脉动卓越周期(s) | 土层等效剪切波速Vse(m/s) | 场地覆盖层厚度do(m) | 场地土 类 型 | 控制点建筑 场地类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK4 | 0.25 | 226.6 | 17.0 | 中软土 | Ⅱ |
| ZK15 | 0.23 | 244.2 | >15.5 | 中软土 |  |

# 四、场地地面脉动卓越周期测试

实际观测地微动时，分水平东西、水平南北、垂直地面三个方向进行观测。拾振器将接收到的地微动信号转换成电信号传送到记录仪，记录仪对信号进行(A／D)转换。通过对检测资料进行傅里叶频谱分析，给出地面脉动卓越频率值，然后换算出卓越周期。

本次测试分别在ZK4、ZK15号孔附近布置了脉动观测点，其地面脉动卓越周期见表4，平均卓越周期为0.24s。

五、结论

1. 场地ZK4、ZK15号孔测试孔的土层等效剪切波速分别为226.6m/s和244.2m/s，平均卓越周期为0.24s。

2．场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。