答疑纪要（二）

- 1.门窗深化设计方案中，宽度较大窗的组合形式、铝材受力立梃的选用，需经具有专业资质计算符合强度、荷载等相关规范，且能提供门窗计算书，报请原设计单位签章确认，以备质监部门验收时核查。此工作应由深化单位负责。

- 回复：招标单位已协调建设单位找原设计单位对铝窗深化图签章确认，目前深化图已寄原设计院，待签章确认。

- 2.2025.5.23更新的清单表与深化图工作量不符，请核对准确重新提供为宜。

- 回复：按招标清单20250611版。

- 3.深化版CAD中的门窗明细表工作量与设计建施图中数量、深化图中数量均有不符，请核对。例：1#厂房c3.4*1.5窗，深化明细表为4樘上悬窗，深化图为2樘上悬窗，原施工图为12樘固定窗。三个都不同，需依据变更，提供最新、准确工作量及大样图。

- 回复：以深化图中的明细表工程量为准，原建筑施工图涉及有变更。

- 4.图纸中“带消防救援窗口”玻璃为5厚钢化易碎玻璃，是否为5mm蓝灰色中等透光热反射钢化玻璃，需明确？

- 回复：是。

- 5.根据5.26日最新招标清单，“暂存仓库”的手摇开窗器工程量未体现，是否包含在综合单价内，需明确？

- 回复：根据最终版深化图已重新出具清单，详见招标清单20250611版，在更新清单中铝窗制安与手摇开窗器已分开列项报价。

- 6.根据5.26日最新招标清单，门卫室一、二中MC2、MC1断桥型材130明框门联窗工程量未体现，是否不在本次招标范围内？

- 回复：130明框门联窗工程量已在更新清单中体现，属本次招标范围。

- 7.断桥型材130明框门联窗中预埋件是否为土建单位预埋，需明确？

- 回复：由铝合金门窗分包单位负责后置预埋件，详见图纸SH-JDT-05。

- 8.百叶窗中的百叶间距是多少?其中有些百叶中间用不锈钢圆管吗?

- 回复：通风百叶窗、防雨百叶窗百叶间距详见图纸SH-JDT-03，防雨百叶窗内侧设置防虫网（内衬40x4，304#不锈钢角铁，φ0.2不锈钢网眼）。

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市中泰建安工程有限公司：

- 我司已收到贵司《<南京现代表面处理科技产业中心项目A地块铝合金门窗工程报价须知>答疑纪要二》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2025年   月   日